Jedinečný identifikační kód výrobku:

Plastová okna a balkónové dveře, systém GEALAN S 8000 IQ a S 8000 IQ Plus – třída B -                               PO-Gealan S8000IQ-B

Zamýšlené použití: Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

FP okna s.r.o.

561 53 Dolní Čermná 159

Místo výroby - 561 56 Horní Čermná 279

Česká republika

IČ: 04856091

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: 	systém 3

Harmonizovaná norma: EN 14351-1:2006+A1:2010

Oznámený subjekt: Oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastová okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C5/B5 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 9A |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla Uw | Ug = 1,1 | 1,2 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 | 1,1-1,2 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 | 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 | 0,94-0,95 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 | 0,88 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 | 0,81 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 | 0,60-0,63 |
|  | Ug = 1,0 | 0,53 |
|  | Ug = 0,8 | 047-0,51 |
|  | Ug = 0,7 | 0,47-0,51 |
|  | Ug = 0,6 | 0,48-0,50 |
|  | Ug = 0,5 | 0,37 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 | 0,78-0,80 |
|  | Ug = 1,0 | 0,70 |
|  | Ug = 0,8 | 0,68-0,72 |
|  | Ug = 0,7 | 068-0,72x |
|  | Ug = 0,6 | 0,70-0,71 |
|  | Ug = 0,5 | 0,56 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Tabulka 2 - Plastová okna dvoukřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C4/B4 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 8A |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla Uw | Ug = 1,1 | 1,2 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 | 1,1-1,2 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 | 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 | 0,94-0,95 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 | 0,88 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 | 0,81 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 | 0,60-0,63 |
|  | Ug = 1,0 | 0,53 |
|  | Ug = 0,8 | 047-0,51 |
|  | Ug = 0,7 | 0,47-0,51 |
|  | Ug = 0,6 | 0,48-0,50 |
|  | Ug = 0,5 | 0,37 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 | 0,78-0,80 |
|  | Ug = 1,0 | 0,70 |
|  | Ug = 0,8 | 0,68-0,72 |
|  | Ug = 0,7 | 068-0,72x |
|  | Ug = 0,6 | 0,70-0,71 |
|  | Ug = 0,5 | 0,56 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Tabulka 3 - Plastové balkónové dveře jednokřídlové – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, s pevným bočním dílem

| Základní charakteristiky | Vlastnost |  |
| --- | --- | --- |
| Odolnost proti zatížení větrem | Třída C3/B3 |  |
| Vodotěsnost – nestíněné (metoda A) | Třída 7A |  |
| Vodotěsnost – stíněné (metoda B) | NPD |  |
| Nebezpečné látky | neobsahuje |  |
| Únosnost bezpečnostních zařízení | 350 N |  |
| Akustické vlastnosti | NPD |  |
| Součinitel prostupu tepla Uw | Ug = 1,1 | 1,2 W/(m2.K) |
|  | Ug = 1,0 | 1,1-1,2 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,8 | 1,0 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,7 | 0,94-0,95 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,6 | 0,88 W/(m2.K) |
|  | Ug = 0,5 | 0,81 W/(m2.K) |
| Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g | Ug = 1,1 | 0,60-0,63 |
|  | Ug = 1,0 | 0,53 |
|  | Ug = 0,8 | 047-0,51 |
|  | Ug = 0,7 | 0,47-0,51 |
|  | Ug = 0,6 | 0,48-0,50 |
|  | Ug = 0,5 | 0,37 |
| Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu v | Ug = 1,1 | 0,78-0,80 |
|  | Ug = 1,0 | 0,70 |
|  | Ug = 0,8 | 0,68-0,72 |
|  | Ug = 0,7 | 068-0,72x |
|  | Ug = 0,6 | 0,70-0,71 |
|  | Ug = 0,5 | 0,56 |
| Průvzdušnost | Třída 4 |  |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Dolní Čermná, dne: 12.12.2023					           Martin Fabiánek

jednatel společnosti